| CМЕТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на обустройство скважины стандарт с кессоном 60 |  |  |  |  |
| Характеристики скважины: |  |  |  |  |
| Динамический уровень - 50 м |  |  |  |  |
| Глубина опускания насоса -60 м |  |  |  |  |
| Водопотребление - до 2 м3/час |  |  |  |  |
| Обустройство скважины и монтаж насосного оборудования |  |  |  |  |
| 1 | оборудование | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) |
| 1.1 | насос скважинный Belamos TF3-150 | 1 | 16000 | 16000 |
| 1.2 | мембранный бак V = 80 л | 1 | 7800 | 7800 |
| 1.3 | реле, манометр, крестовина, воздухоотводчик | 1 | 3200 | 3200 |
| 1.4 | стальной трос (нерж.), 5мм [м.] | 60 | 48 | 2880 |
| 1.5 | труба водопроводная ПНД32 bar16 в скважине | 60 | 70 | 4200 |
| 1.6 | труба водопроводная ПНД32 bar16 к потребителю |  | 70 | 0 |
| 1.7 | зажимы для троса [шт.] | 4 | 50 | 200 |
| 1.8 | переходник компрессионный ПНД32-G1 [шт.] латунь |  | 1900 | 0 |
| 1.9 | переходник компрессионный ПНД32-G1 [шт.] пластик | 2 | 290 | 580 |
| 1.10 | кабельная муфта герметичная Grundfos |  | 1500 |  |
| 1.11 | кабельная муфта герметичная [шт.] | 1 | 550 | 550 |
| 1.12 | труба для кабельного канала в траншее ПНД32 |  | 40 | 0 |
| 1.13 | Сгон ввода в кессон [шт.] | 2 | 500 | 1000 |
| 1.14 | Фитинги и запорная арматура комплект (эконом) | 1 | 3200 | 3200 |
| 1.15 | теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.] |  | 250 | 0 |
| 1.16 | кессон, руб | 1 | 22000 | 22000 |
| 1.17 | поливочный кран |  | 1600 | 0 |
| 1.18 | кабель силовой водопогружной 3x2,5 | 60 | 70 | 4200 |
| 1.19 | кабель силовой водопогружной пищевой 3х2,5 |  | 170 |  |
| 1.20 | Оголовок для скважины d133мм пластиковый герметичный | 1 | 3200 | 3200 |
| Итого за оборудование [руб.] |  |  |  | 69010 |
| 2 | Строительно-монтажные работы (руб) | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) |
| 2.1 | котлован под кессон |  | 8000 | 0 |
| 2.2 | траншея, погонный метр |  | 1450 | 0 |
| 2.3 | обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр |  | 700 | 0 |
| 2.4 | траншея под фундаментои и под домом, погонный метр |  | 4000 | 0 |
| 2.5 | Алмазное сверление фундамента до 60 см, шт. |  | 6000 | 0 |
| 2.6 | Алмазное сверление фундамента до 90 см, шт. |  | 7500 | 0 |
| 2.7 | прокол ж/б колодца, шт. |  | 700 | 0 |
| 2.8 | присоединение к системе водоснабжения (определяется по месту) |  | 0 | 0 |
| 2.9 | устройство ввода в кессон кабеля электроснабжения, шт. | 1 | 1100 | 1100 |
| 2.10 | устройство вывода из кессона на потребителя | 1 | 1200 | 1200 |
| 2.11 | монтаж (обвязка в кессоне) насос-бак-потребитель | 1 | 3600 | 3600 |
| 2.12 | монтаж вывода на полив, шт. |  | 1700 | 0 |
| 2.13 | монтаж гидроаккумулятора | 1 | 600 | 600 |
| 2.14 | монтаж автоматики | 1 | 650 | 650 |
| 2.15 | монтаж оголовка скважины, шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 2.16 | монтаж кессона | 1 | 6500 | 6500 |
| 2.17 | монтаж насоса | 1 | 14000 | 14000 |
| 2.18 | пуско-наладочные работы | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого за строительно-монтажные работы [руб.] |  |  |  | 30650 |
| 3 | транспортные расходы (свыше 40 км от МКАД), руб/км |  | 60 | 0 |
| ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] |  |  |  | 99660 |